SIGN LIGHTING SPACING CHART

| Sign Width | Spacing |  |  | # No. of Lights |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8’-0” | 4’-0” | * | 4’-0” | 1 |
| 8’-6” | 4’-3” | * | 4’-3” | 1 |
| 9’-0” | 4’-6” | * | 4’-6” | 1 |
| 9’-6” | 4’-9” | * | 4’-9” | 1 |
| 10’-0” | 5’-0” | * | 5’-0” | 1 |

| Sign Width | Spacing |  |  |  |  | # No. of Lights |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10’-6” | 3’-0” | * | 4’-6” | * | 3’-0” | 2 |
| 11’-0” | 3’-0” | * | 5’-0” | * | 3’-0” | 2 |
| 11’-6” | 3’-0” | * | 5’-6” | * | 3’-0” | 2 |
| 12’-0” | 3’-0” | * | 6’-0” | * | 3’-0” | 2 |
| 12’-6” | 3’-3” | * | 6’-0” | * | 3’-3” | 2 |
| 13’-0” | 3’-6” | * | 6’-0” | * | 3’-6” | 2 |
| 13’-6” | 3’-6” | * | 6’-6” | * | 3’-6” | 2 |
| 14’-0” | 3’-6” | * | 7’-0” | * | 3’-6” | 2 |
| 14’-6” | 3’-6” | * | 7’-6” | * | 3’-6” | 2 |
| 15’-0” | 3’-6” | * | 8’-0” | * | 3’-6” | 2 |
| 15’-6” | 3’-9” | * | 8’-0” | * | 3’-9” | 2 |
| 16’-0” | 4’-0” | * | 8’-0” | * | 4’-0” | 2 |
| 16’-6” | 4’-3” | * | 8’-0” | * | 4’-3” | 2 |
| 17’-0” | 4’-3” | * | 8’-6” | * | 4’-3” | 2 |
| 17’-6” | 4’-3” | * | 9’-0” | * | 4’-3” | 2 |
| 18’-0” | 4’-6” | * | 9’-0” | * | 4’-6” | 2 |
| 18’-6” | 4’-9” | * | 9’-0” | * | 4’-9” | 2 |
| 19’-0” | 4’-9” | * | 9’-6” | * | 4’-9” | 2 |
| 19’-6” | 4’-9” | * | 10’-0” | * | 4’-9” | 2 |
| 20’-0” | 5’-0” | * | 10’-0” | * | 5’-0” | 2 |

| ## Sign Width | Spacing |  |  |  |  |  |  | # No. of Lights |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20’-6” | 3’-9” | * | 6’-6” | * | 6’-6” | * | 3’-9” | 3 |
| 21’-0” | 3’-6” | * | 7’-0” | * | 7’-0” | * | 3’-6” | 3 |
| 21’-6” | 3’-9” | * | 7’-0” | * | 7’-0” | * | 3’-9” | 3 |
| 22’-0” | 4’-0” | * | 7’-0” | * | 7’-0” | * | 4’-0” | 3 |
| 22’-6” | 3’-9” | * | 7’-6” | * | 7’-6” | * | 3’-9” | 3 |
| 23’-0” | 4’-0” | * | 7’-6” | * | 7’-6” | * | 4’-0” | 3 |
| 23’-6” | 3’-9” | * | 8’-0” | * | 8’-0” | * | 3’-9” | 3 |
| 24’-0” | 4’-0” | * | 8’-0” | * | 8’-0” | * | 4’-0” | 3 |
| 24’-6” | 4’-3” | * | 8’-0” | * | 8’-0” | * | 4’-3” | 3 |
| 25’-0” | 4’-6” | * | 8’-0” | * | 8’-0” | * | 4’-6” | 3 |
| 25’-6” | 4’-3” | * | 8’-6” | * | 8’-6” | * | 4’-3” | 3 |
| 26’-0” | 4’-6” | * | 8’-6” | * | 8’-6” | * | 4’-6” | 3 |
| 26’-6” | 4’-3” | * | 9’-0” | * | 9’-0” | * | 4’-3” | 3 |
| 27’-0” | 4’-6” | * | 9’-0” | * | 9’-0” | * | 4’-6” | 3 |
| 27’-6” | 4’-9” | * | 9’-0” | * | 9’-0” | * | 4’-9” | 3 |
| 28’-0” | 5’-0” | * | 9’-0” | * | 9’-0” | * | 5’-0” | 3 |
| 28’-6” | 4’-9” | * | 9’-6” | * | 9’-6” | * | 4’-9” | 3 |
| 29’-0” | 4’-6” | * | 10’-0” | * | 10’-0” | * | 4’-6” | 3 |
| 29’-6” | 4’-9” | * | 10’-0” | * | 10’-0” | * | 4’-9” | 3 |
| 30’-0” | 5’-0” | * | 10’-0” | * | 10’-0” | * | 5’-0” | 3 |

* denotes symbol for sign light:  The above charts are to be used for 150W high pressure sodium.